山东大学      计算机        学院

计算机网络     课程实验报告

| 学号：202400130240 | 姓名： 贾宗翰 |  | 班级： 24.6 |
| --- | --- | --- | --- |
| 实验题目： Wireshark Lab:UDP v8.1 |  |  |  |
| 实验学时：2h |  | 实验日期： 2025.9.22 |  |
| 实验目的： 通过wireshark抓包并分析UDP内容 |  |  |  |
| 硬件环境： 联想拯救者 |  |  |  |
| 软件环境： Wireshark，edge浏览器 |  |  |  |
| 实验步骤与内容： - 开启wireshark，并使用nslookup查找： - 抓包结果： |  |  |  |
| 结论分析与体会： - 数据包编号是233，携带的是DNS，有四个字段：Source port,Destination port,Length,Checksum; 2.每一个字段长度都是2字节，一共是2*4=8字节。 - 3.Length字节是37，观察： - 得知37 = 29+8(payload+header) - 4.由2分析length占2字节，16比特，总就是2^16,除去header所以payload最长可以是（2^16-8）= 65528 bytes。 - 5.端口占2字节，所以最大表示的数字就是2^(2*8)-1 = 2^16 – 1 = 65535 - 6.见下图protocol： 分析结果是0x11 = 17. - 观察233与234： 发现DNS查询的源端口号（56621）和目的端口号（53）分别与DNS查询响应的目的端口号（53）和源端口号相对应（56621） 通过此次实验，我对于UDP有了更深刻的理解。 |  |  |  |